# Ingeniería Automática - Proyecto Siemens

Claro, aquí tienes el diseño para una línea de embotellado automática.

---

### 1) Descripción del proceso

La línea de embotellado automática está diseñada para llenar botellas vacías con líquido, taparlas y etiquetarlas en una secuencia automatizada. El proceso general consiste en:

- Alimentación de botellas vacías a la línea mediante una cinta transportadora.
- Posicionamiento de las botellas en la estación de llenado.
- Llenado de cada botella con una cantidad controlada de líquido.
- Traslado de la botella llena al área de tapado.
- Colocación y aseguramiento de la tapa en cada botella.
- Transporte a la estación de etiquetado.
- Aplicación de la etiqueta en cada botella.
- Descarga de las botellas terminadas hacia el área de empaquetado o almacenamiento.

El objetivo es optimizar el ciclo de producción y garantizar calidad y seguridad en la operación.

---

### 2) Arquitectura del sistema

- **PLC Siemens S7-1500**: Control central de la línea.
- **Sensores**: Fotoeléctricos para detección de botellas en estaciones de llenado, tapado y etiquetado.
- **Actuadores**: Válvulas neumáticas para llenado, motores de cintas transportadoras, cilindros neumáticos para tapado y etiquetado.
- **Variadores de frecuencia (VFD)** para control de velocidad de cintas.
- **HMI Panel KTP700 Comfort** para operación y visualización.
- **SCADA** opcional para monitoreo de línea y almacenamiento de datos.
- Sistema de comunicación PROFINET entre PLC y dispositivos.

---

### 3) Lista de señales I/O

| Tipo    | Señal                        | Descripción                             | Dirección |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Digital | I0.0                        | Sensor fotoeléctrico entrada botella  | Entrada   |
| Digital | I0.1                        | Sensor posición botella llenado       | Entrada   |
| Digital | I0.2                        | Sensor posición botella tapado        | Entrada   |
| Digital | I0.3                        | Sensor posición botella etiquetado    | Entrada   |
| Digital | Q0.0                        | Motor cinta transportadora principal  | Salida    |
| Digital | Q0.1                        | Válvula llenado botella                | Salida    |
| Digital | Q0.2                        | Cilindro neumático tapado              | Salida    |
| Digital | Q0.3                        | Cilindro neumático etiquetado          | Salida    |
| Digital | Q0.4                        | Alarmas y señales visuales (luz/sonora)| Salida    |
| Analog  | AI0                         | Sensor nivel de líquido en tanque      | Entrada   |
| Analog  | AO0                         | Control de velocidad variador cinta    | Salida    |

---

### 4) Estructura del proyecto TIA Portal

- **PLC_Program** (bloque OB1)
  - **Main_Control** (FB): Control secuencial del proceso
  - **Bottle_Detection** (FC): Lectura sensores y registro de posiciones
  - **Filling_Control** (FB): Control válvula llenado y temporización
  - **Capping_Control** (FB): Control actuador tapado
  - **Labeling_Control** (FB): Control actuador etiquetado
  - **Conveyor_Control** (FB): Control motores y variadores

- **HMI_Program**
  - Visualización estado línea
  - Alarmas y eventos
  - Control manual / automático
  - Parámetros de velocidad, volumen llenado, tiempos

- **Hardware_Configuration**
  - PLC S7-1500 con módulos de entradas/salidas digitales y analógicas
  - Configuración variadores y comunicación PROFINET

---

### 5) Estrategia de control

El control se basa en una máquina de estados secuencial que avanza fase por fase:

- Estación 1: Transporte botellas hasta sensor de entrada.
- Estado 2: Detención de la cinta y posicionamiento botella en llenado.
- Estado 3: Apertura válvula de llenado por un tiempo predefinido.
- Estado 4: Cierre válvula y avance botella hacia tapado.
- Estado 5: Activación cilindro tapado y asegurado.
- Estado 6: Avance botella a estación de etiquetado.
- Estado 7: Activación cilindro aplicador etiqueta.
- Estado 8: Avance botella terminada fuera de línea.

Control sincronizado con sensores de posición para asegurar correcta operación. Se implementan timers y contadores para control de tiempos y eventos.

---

### 6) Código de ejemplo en SCL

```scl
// FB: Filling_Control
// Entradas: sensorPosicion (BOOL), startFill (BOOL)
// Salidas: valvulaLlenado (BOOL)

VAR_INPUT
    sensorPosicion : BOOL;
    startFill     : BOOL;
END_VAR

VAR_OUTPUT
    valvulaLlenado : BOOL;
    fillingDone    : BOOL;
END_VAR

VAR
    timerFill : TON;
END_VAR

// Tiempo de llenado en ms
CONSTANT
    tiempoLlenado : TIME := T#2000MS;
END_CONST

BEGIN
    fillingDone := FALSE;
    IF sensorPosicion AND startFill THEN
        valvulaLlenado := TRUE;
        timerFill(IN:=TRUE, PT:=tiempoLlenado);
        IF timerFill.Q THEN
            valvulaLlenado := FALSE;
            fillingDone := TRUE;
            timerFill(IN:=FALSE);
        END_IF;
    ELSE
        valvulaLlenado := FALSE;
        timerFill(IN:=FALSE);
    END_IF;
END_FB
```

---

### 7) Recomendaciones HMI/SCADA

- La HMI debe mostrar con claridad el estado de cada estación: llenado, tapado, etiquetado, y cinta.
- Utilizar colores y símbolos para indicar estado normal, advertencias y alarmas.
- Permitir control manual de motores y actuadores para pruebas y mantenimiento.
- Proveer gráficos de tendencias para volumen llenado, tiempos ciclo y velocidades.
- Registrar alarmas y eventos en base de datos para análisis histórico.
- SCADA puede centralizar supervisión de varias líneas en planta, con reportes y análisis en tiempo real.
- Implementar mensajes claros para operador y opciones para reset de fallos.

---

Si necesitas un diseño más detallado o programación para otras secciones, házmelo saber.